TÉCNICAS DE CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS EN EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE CALIDAD EN EXPLOTACIONES GANADERAS

HUERGA CASTRO, CARMEN

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Universidad de León

correo-e: ddechc@unileon.es

ABAD GONZÁLEZ, JULIO

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Universidad de León

correo-e: deejag@unileon.es

BLANCO ALONSO, PILAR

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Universidad de León

correo-e: deepba@unileon.es

# RESUMEN

Las exigencias impuestas a las explotaciones ganaderas que se dedican a la producción de leche, han derivado en un control riguroso de distintos parámetros de calidad. Este control requiere complementar las medidas realizadas con análisis más detallados que permitan poner de manifiesto posibles irregularidades que, sin llegar a ser peligrosas para la salud, repercutan en el precio final del producto. En este trabajo trataremos de comprobar la utilidad de las técnicas de control estadístico de procesos para conseguir este objetivo. Más concretamente, diseñaremos gráficos de control con el fin de detectar y diferenciar las causas que originan los problemas.

Palabras clave: Calidad, control de procesos, explotaciones ganaderas.

## 1. Introducción

Las técnicas estadísticas han demostrado su utilidad en el control y mejora de la calidad en las empresas sea cual sea el ámbito en el que se desarrolle su actividad. Dentro del amplio abanico de técnicas estadísticas que se pueden aplicar, el Control Estadístico de Procesos constituye una herramienta fundamental cuando se trata de controlar procesos. En él se encuadran los gráficos de control de Shewhart cuya aplicación permite distinguir estadísticamente las variaciones significativas, separando las falsas alarmas de los cambios reales.

Si bien en este trabajo presentaremos las técnicas citadas, debemos hacer constar la utilidad de otras técnicas estadísticas como el diseño de experimentos, utilizado en la fase de planificación para comparar componentes o ingredientes distintos, o como ayuda para determinar las tolerancias, y la inspección por muestreo, que jugó durante mucho tiempo un papel importante en el control de la calidad, de hecho constituyó el inicio de la aplicación de la estadística en las tareas del control del producto final.

La aplicación de estas técnicas en el control de la calidad empresarial supone un salto cualitativo en el análisis de la información. Las empresas son cada día más conscientes de que la calidad de sus productos y servicios es un factor de vital importancia para la supervivencia en el mercado. En un caso como el que nos ocupa, las empresas ganaderas dedicadas a la producción de leche (nos centraremos en la leche de vaca), se añade, además, un nivel de exigencia mayor, puesto que intervienen factores de salud y seguridad alimentaria. En este sentido, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación está elaborando un plan integral de control de calidad en el sector lácteo en que se encuadra el protocolo para el control de la leche cruda de vaca, con el que se pretende mejorar la calidad de la leche desde su producción en la explotación, hasta la entrada en la industria láctea.

La finalidad de este trabajo consiste en estudiar la situación de las explotaciones ganaderas de Castilla y León a partir de una serie de productores de leche de vaca que se encuentran agrupados en distintas cooperativas. Es obvio el interés de los productores en implantar programas de mejora de la calidad, en concreto en lo que se refiere a la mejora de los parámetros de calidad de la leche. En este proceso intervienen los equipos de ordeño y los tanques de refrigeración, donde se almacena la leche hasta su posterior traslado a los centros de tratamiento o transformación. Del correcto mantenimiento de la cadena de frío en el tanque de refrigeración depende que los parámetros de calidad se encuentres entre los límites requeridos.

Puesto que trataremos de medir y controlar los parámetros de calidad de la leche utilizando el control estadístico de procesos, exponemos a continuación los principios en que se basa.

## 2. Control Estadístico de Procesos

El Control Estadístico de Procesos (CEP) engloba un conjunto de técnicas que permiten realizar un control durante el proceso de producción. Se define como la aplicación de los métodos estadísticos en la medida y análisis de los procesos. Entenderemos por proceso una combinación de instrumentos, métodos, máquinas, materiales y trabajadores utilizados para conseguir cualidades específicas de un producto. Estas cualidades se llaman “características de calidad”.

La variabilidad es una característica inherente en los procesos, más aún, la medición es por si misma un proceso y está sujeta a las mismas fuentes de variación. Esta variabilidad es lo que justifica la utilización de la estadística en el estudio de los procesos. El principal objetivo consiste en detectar e identificar la variabilidad y las causas que la originan, distinguiendo entre causas aleatorias, fortuitas o casuales y causas asignables, especiales o atribuibles.

Las causas aleatorias de variación se deben al diseño del proceso y son parte del mismo. Por lo general, la variación aleatoria es de naturaleza probabilística y sólo se puede eliminar o reducir cambiando el proceso o el diseño del mismo. Por el contrario, las causas asignables son fluctuaciones en la variación debidas a acciones que no forman parte del proceso. Dicha variación no es de naturaleza aleatoria y por lo tanto se puede eliminar o reducir sin necesidad de modificar el proceso, pues suele deberse a situaciones pasajeras que afectan a partes concretas del proceso y de forma temporal.

Un proceso cuyas únicas fuentes de variación sean las causas aleatorias es un proceso estable y previsible; se dice que está en control estadístico. Esta variación, se puede considerar aceptable ya que no repercute en el estándar de calidad establecido, donde hay que fijar la atención es en las causas no aleatorias, pues encontrando y eliminando su origen se consigue que el proceso esté en control estadístico.

Una de las herramientas estadísticas más conocidas del CEP son, sin lugar a dudas, los gráficos de control, pero un diagnóstico correcto de las causas de variación sólo puede hacerse a partir de un conocimiento más profundo del proceso en cuestión. En esta tarea pueden resultar de utilidad otras técnicas como el diagrama causa–efecto, el análisis de Pareto y los histogramas.

A continuación presentamos los principios de los gráficos de control; posteriormente comprobaremos su utilidad para analizar y controlar características de calidad de especial importancia en las explotaciones ganaderas.

## 2.1. Los gráficos de control.

Los gráficos de control son una técnica de vigilancia cuyo objetivo es diferenciar la variación aleatoria y la variación accidental con el fin de conseguir y mantener un proceso bajo control estadístico mediante la reducción sistemática de la variabilidad.

Desde el punto de vista estadístico, un gráfico de control es una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula es: H0 = el proceso está bajo control. El contraste se realiza mediante un muestreo repetitivo y en el gráfico se representan una línea central (LC), un límite inferior de control (LIC) y un límite superior de control (LSC). Estos dos límites constituyen los criterios de decisión, es decir, el proceso se juzgará bajo control mientras los valores anotados en el gráfico se encuentren dentro de estos límites. Sin embargo, un punto fuera de los límites de control se interpreta como una evidencia de que el proceso se encuentra fuera de control estadístico.

Modelo general

El modelo general, tal y como lo propuso Shewhart (1931; rpt.1980), tiene la forma:

- Límite superior de control: LSC=μT+kσT

- Línea central: LC=μT

- Límite inferior de control: LIC=μT−kσT

Siendo T el estadístico muestral que mide la característica de interés, T la media de T y T la desviación típica de T. Además, k es la distancia de los límites de control a la línea central, expresada en unidades de la desviación típica. A la hora de diseñar un gráfico de control hay que tener en cuenta tanto la posición de los límites de control, como el tamaño de las muestras que se toman y la frecuencia de las mismas.

Posición de los límites de control

Tradicionalmente, y bajo la hipótesis de normalidad, k se toma igual a 3 (límites 3-sigma). Así se garantiza que la probabilidad de que los puntos representados caigan fuera de los límites de control, cuando el proceso opera bajo control, es sólo de 0,0027.

Si la muestra observada no proporciona evidencias suficientes a favor de la hipótesis nula, el punto que se representa en el gráfico caerá fuera de los límites de control y en consecuencia se rechazará H0. Por el contrario, si el punto representado en el gráfico se encuentra dentro de los límites de control establecidos, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Ahora bien, es posible que un proceso se juzgue fuera de control cuando, de hecho, se encuentra bajo control o viceversa. Cada vez que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el proceso no está bajo control, se corre el riesgo de cometer un error tipo I . Si no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el proceso está bajo control se puede incurrir en un error tipo II .

 = P(error tipo I) = P(rechazar H0 / H0 cierta)

 = P(error tipo II) = P(no rechazar H0 / H0 falsa)

Con límites 3-sigma la probabilidad de error tipo I de  = 0,0027. Si se amplían los límites de control, aumenta el riesgo de cometer un error tipo II, es decir, aumenta la probabilidad de aceptar valores que proceden de un proceso que ha cambiado. Pero también disminuye el error tipo I puesto que hay menos riesgo de que un punto caiga fuera de los límites de control. Si se toman límites de control más estrechos se produce el efecto contrario: aumenta el error tipo I y disminuye el error tipo II .

Estos límites se conocen como límites de acción, pero algunos autores recomiendan utilizar límites de aviso, a distancia 2-sigma de la línea central. Cuando un punto cae entre los dos tipos de límites (límites de aviso y límites de acción) es posible que el proceso no esté funcionando adecuadamente y conviene extremar las precauciones.

Tamaño de muestra y frecuencia de muestreo

La selección del tamaño de la muestra y la frecuencia del muestreo implica encontrar un equilibrio adecuado entre los recursos disponibles y los objetivos propuestos. Se trata de determinar el procedimiento de muestreo que permita decidir si las medidas obtenidas en dos muestras distintas son significativamente diferentes; es decir, si las muestras provienen o no de la misma población. En este sentido Shewhart introdujo el concepto de subgrupo (muestra) entendiendo que deben ser tan homogéneos como sea posible para que, si hay presentes causas asignables aparezcan como diferencias entre los subgrupos en lugar de como diferencias dentro de los subgrupos. Sin embargo, en ocasiones no es posible tomar muestras o no tienen sentido, por lo que se representa directamente en el gráfico la observación individual, sin promediar.

Por último, la frecuencia del muestreo se determina en función de distintos factores como el coste del muestreo, la tasa de producción o el conocimiento de las probabilidades de que ocurran ciertos cambios.

Clasificación de los gráficos de control

Según la característica de calidad que se estudia y dependiendo de los parámetros de la misma que se controlen, se pueden construir distintos gráficos de control. Cuando se estudian características medibles, se construyen los gráficos de control para variables y si la característica no es medible numéricamente, se utilizan los gráficos de control para atributos. La figura 1 recoge una clasificación de los gráficos más frecuentes:

FIGURA 1. Clasificación de los gráficos de control

|  |  |  |  |  |  | Gráfico de medidas individuales: Gráfico X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Gráfico de medias y desviaciones: Gráfico X– S |
|  |  |  | Para variables |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gráfico de medias y recorridos: Gráfico X– R |
|  |  |  |  |  |  | Gráficos CUSUM y EWMA |
| GRÁFICOS DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gráfico para la proporción de defectuosos: Gráfico p |
|  |  |  |  |  |  | Gráfico para el número de defectuosos: Gráfico np |
|  |  |  | Para atributos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gráfico para el número de defectos: Gráfico c |
|  |  |  |  |  |  | Gráfico para el número de defectos por unidad: Gráfico u |

No vamos a entrar aquí en un desarrollo exhaustivo de la teoría de los gráficos de control porque se necesitaría, sólo para ellos, bastante más amplitud que la que permite esta comunicación. Así pues, dentro de los gráficos de control para variables exponemos brevemente los gráficos X– R y los gráficos para observaciones individuales. Aunque los gráficos de control que mejor se adaptan a nuestro estudio son los segundos, nos parece oportuno presentarlos conjuntamente con los gráficos de medias y recorridos, pues ambos se utilizan para controlar variables. Al observar las diferencias entre ambos, justificaremos la elección de los gráficos de medidas individuales.

## 2.1.1. Gráficos de medias y recorridos: GráficosX– R

Estos gráficos se utilizan para controlar dos características básicas de un proceso: el promedio () y la dispersión (). La utilización conjunta de estas gráficas permite determinar si el proceso está o no bajo control. De hecho, el procedimiento correcto consiste en construir primero el gráfico R y, si se concluye que la variación del proceso está bajo control, entonces tiene sentido construir el gráfico X. En otras palabras, si la variación del proceso está fuera de control, no serían correctos los límites de control X. Por tanto, aunque se estudien por separado, los gráficos de medias y recorridos muestrales siempre se utilizan de forma conjunta

Cuando los parámetros  y  son desconocidos (lo que suele ocurrir en la práctica) hay que estimarlos a partir de la información muestral. De acuerdo con Shewhart deben considerarse al menos 20 muestras preliminares con cuatro o cinco observaciones cada una. A partir de ellas se obtienen las primeras estimaciones para iniciar el control y, posteriormente, se realizan las modificaciones pertinentes, eliminando los puntos fuera de control y recalculando el valor de los límites de control sobre la base del resto de la información muestral. Se continúa el proceso hasta llegar a las estimaciones definitivas con el proceso bajo control.

— Estimación de  : El valor estimado de  se obtiene promediando las medias muestrales disponibles. Si se toman m muestras de tamaño n y la media de cada muestra es Xi , i =1...m . Entonces:

μ=X=1mi=1mXi

Es evidente que E(X)=μ dado que:

E(X)=E1mi=1mXi=1mi=1mE(Xi)=1mmμ=μ

Es decir, el promedio de las m muestras es un estimador insesgado de  . Por tanto, Xserá la línea central del gráfico.

— Estimación de  : La forma más frecuente de estimar  es a partir de los recorridos de cada muestra. Este procedimiento para controlar la variabilidad del proceso ha resultado muy efectivo en la práctica debido, sobre todo, a su facilidad de cálculo. Sin embargo, esta cuestión ha dejado de ser un problema con los programas estadísticos disponibles en la actualidad.

Para tamaños de muestras pequeñas procedentes de una población normal, la estimación de  que se obtiene utilizando el recorrido es prácticamente similar al obtenido con el estimador tradicional S. Sin embargo, cuando el tamaño muestral es moderadamente grande (n > 10 ó 12) el método del recorrido para estimar  pierde eficiencia, Grant y Leavenworth (1988: pp.63-64).

Por consiguiente, para muestras de pequeño tamaño, se define:

R=1mi=1mRi    siendo R1 , R2 ... Rm  los recorridos de las m muestras consideradas.

Se comprueba que:  E(R)=1mi=1mE(Ri)=d2σ

En consecuencia, un estimador de  viene dado por: σ=Rd2

Dicho estimador, es un estimador insesgado de  pues verifica:

E(σ)=ERd2 =1d2E(R)=1d2d2σ=σ

A partir de los parámetros estimados se establecen los límites de control para los gráficos X y los gráficos R .

a) Gráficos X

Los límites de control del gráfico de la media son:

X±3σX=X±3σn=X±3nRd2=X±A2R

siendo: A2=3n d2

Los valores de la constante A2 se encuentran tabulados para distintos valores de n y se recogen en la tabla 1.

En el gráfico de control se representan la línea central y los límites inferior y superior:

LSC=X+A2R

LC=X

LIC=X−A2R

b) Gráficos R

Para construir los gráficos R con valores estimados, el valor R se toma como la línea central del gráfico. Los límites de control 3-sigma son entonces:

R±3σR=R±3d3σ=R±3d3Rd2 =1±3d3d2R=RD4RD3

siendo: D3=1−3d3d2 , D4=1+3d3d2

Las constantes D3 y D4 están tabuladas. Cuando n6 , la constante D3 es negativa. Por ese motivo en la tabla aparece D3 = 0 y el límite inferior de control sería LIC=D3R=0. En estos casos el gráfico del recorrido no tiene límite inferior de control. En general, el gráfico de control consta de la línea central y los límites inferior y superior:

LSC=D4R

LC=R

LIC=D3R

TABLA 1. Constantes para determinar los límites de control de los gráficos X−R

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 1,880 | 1,023 | 0,729 | 0,577 | 0,483 | 0,419 | 0,373 | 0,337 | 0,308 |
| d2 | 1,128 | 1,693 | 2,059 | 2,326 | 2,534 | 2,704 | 2,847 | 2,970 | 3,078 |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0,136 | 0,184 | 0,223 |
| D4 | 3,267 | 2,574 | 2,282 | 2,114 | 2,004 | 1,924 | 1,864 | 1,816 | 1,777 |

## 2.1.2. Gráficos de control para observaciones individuales: Gráficos X

Un gráfico X permite controlar la media del proceso representando cada observación individual, es decir, el tamaño de cada muestra es (n = 1).

Generalmente no se conocen ni la media ni la dispersión de la característica que se controla, por ello hay que estimarlas previamente.

— Estimación de  : Se estima la media promediando todas las observaciones individuales consideradas.

μ=X=1Ni=1NXi     siendo Xi la observación i–ésima, i = 1 ... N .

— Estimación de  : Se puede estimar la desviación a partir de S , desviación estándar muestral, o a partir del recorrido móvil entre observaciones consecutivas. Se hace referencia al segundo caso por ser el procedimiento más habitual.

Se define el recorrido móvil (de orden dos en este caso) como la diferencia en valor absoluto entre dos observaciones sucesivas:

MRi = Xi – Xi–1      ,,      i = 2 ... N

Puesto que existen N – 1 recorridos móviles de orden dos, el promedio de dichos recorridos se obtiene de la forma siguiente:

MR=1N−1i=2NMRi

En consecuencia, la estimación de  se escribe como: σ=MRd2

El gráfico, con límites de control 3–sigma, es de la forma siguiente:

LSC=X+3MRd2

LC=X

LIC=X−3MRd2

Los gráficos de medidas individuales se combinan con los gráficos que controlan la variabilidad del proceso y que en este caso se construyen a partir de los recorridos móviles. La línea central y los límites de control para un gráfico de recorridos móviles son similares a los gráficos habituales del recorrido. Así pues:

LSC=D4MR

LC=MR

LIC=D3MR

Conviene señalar que el límite superior de dichos gráficos siempre es de la forma: LSC=3,267 {MR. Ello es debido a que la constante D4 siempre será 3,267 puesto que los recorridos móviles siempre se calculan con un tamaño de muestra de n = 2. Además, D3 = 0.

Cuando se trabaja con gráficos de medidas individuales, conviene conocer los límites de especificación. Los límites de especificación, son aquellos entre los que pueden oscilar los valores individuales de la característica de calidad que se controla, para que el producto sea considerado como aceptable. Son determinados por los clientes, la dirección, los diseñadores del producto o la normativa legal vigente. Las especificaciones se pueden establecer de forma bilateral o unilateral y se especifican de antemano, de acuerdo con un valor objetivo y unos límites que no se pueden superar. En este sentido proporcionan una región de variabilidad fuera de la cual las unidades producidas no son válidas. Sin embargo,  los límites de especificación no son el camino para determinar si un proceso está o no en control estadístico.

Los límites de especificación también se conocen como “límites de tolerancia” y por ello pueden expresarse de la forma siguiente:

Límites de especificación = valor objetivo  tolerancia

Salvo que se representen medidas individuales, los límites de especificación no tienen por qué estar representados en un gráfico de control

Utilización de los gráficos para medidas individuales

La utilización de un gráfico X es aconsejable en las siguientes situaciones:

1.	Cuando se estudian variables para las que resulta difícil, por motivos de producción o económicos, formar subgrupos racionales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el ritmo productivo es demasiado lento para formar muestras mayores que 1 en un tiempo razonable, por lo que se inspecciona cada unidad, o cuando las mediciones resultan costosas porque las unidades inspeccionadas se destruyen en el proceso de muestreo.

2.	Cuando sólo se puede disponer de una observación cada cierto tiempo. Por ejemplo cuando sólo se toma una observación cada hora o, incluso, cada día.

3.	Cuando las sucesivas medidas sólo difieren por errores de medida o de análisis. Esta situación se presenta cuando en un proceso se miden variables como temperatura, pH, análisis químicos, pureza, etc.

4.	Cuando se pretende realizar una comparación con las especificaciones. En este caso es posible trazar los límites de especificación en un gráfico de observaciones individuales, aunque hay que recordar de nuevo que no tiene sentido representar estos límites en un gráfico de control de medias.

No obstante, los gráficos X presentan algunas desventajas significativas que deberán tenerse en cuenta:

1.	Una hipótesis fundamental en la construcción de gráficos de control por variables es que los datos se distribuyan normalmente. Esta hipótesis se satisface en los gráficos X en virtud del teorema central del límite, pero los gráficos de control que utilizan observaciones individuales, cuando éstas se separan en gran medida de la normalidad, pueden conducir a conclusiones equivocadas. Además, dado que el tamaño de muestra es igual a uno, las estimaciones de la media y desviación del proceso se deben hacer a partir de un elevado número de mediciones.

2.	Los gráficos de control para medidas individuales son menos sensibles a los cambios en la media del proceso cuando se utilizan límites de amplitud 3–sigma. Podrían establecerse límites más estrechos (por ejemplo límites 2–sigma) para detectar cambios en la media, aunque de esta manera aumentaría el error tipo I. Es decir, al usar límites más estrechos, sería más probable concluir que el proceso está fuera de control cuando en realidad no es así.

3.	El hecho de que los recorridos móviles no sean independientes es otro inconveniente a la hora de interpretar los gráficos. Puede suceder que se observen patrones o ciclos inducidos precisamente por esa correlación entre los recorridos. Por lo tanto hay problemas cuando se aplican pruebas de rachas u otras pruebas para detectar situaciones fuera de control.

3. Control de parámetros de calidad de la leche de vaca mediante el CEP

Una vez especificada la filosofía del Control Estadístico de Procesos y la base estadística de los gráficos de control, el paso siguiente es comprobar su utilidad en la monitorización y vigilancia de determinados parámetros de calidad de la leche cruda de vaca, es decir la que se compra en la granja y no ha sido tratada por ningún proceso térmico o físico.

Puesto que el punto de partida son las explotaciones ganaderas de Castilla y León dedicadas a la producción del tipo de leche citada, consideramos oportuno plantear brevemente el funcionamiento de estas explotaciones en el proceso de ordeño y almacenamiento de la leche.

Cada explotación dispone de un tanque de refrigeración directamente conectado a las máquinas de ordeño donde se almacena la leche obtenida cada día. La leche permanece en el tanque hasta que es recogida por el camión cisterna que la transporta al centro de transformación. El Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, establece que “si la leche no fuera recogida durante las dos horas siguientes al ordeño, será enfriada a una temperatura igual o inferior a 8 oC, en caso de que se recoja diariamente, y de 6 oC cuando no se efectúe la recogida todos los días”.

En el caso que nos ocupa se ajusta a la primera situación, por tanto el tanque de refrigeración debe mantenerse en óptimas condiciones, no sólo en lo que a la temperatura se refiere, sino también en el respeto a las condiciones de limpieza e higiene. El cambio de la leche desde el tanque al camión de transporte se realiza mediante una bomba de vacío. Una vez vaciado el tanque debe limpiarse hasta su próxima utilización. En consecuencia, el cumplimiento estricto de las normas exigidas en este proceso, garantizará que los parámetros de calidad de la leche sean los adecuados y no proliferen bacterias perjudiciales para la salud.

Para medir las propiedades de la leche cruda, en cada explotación se toman como mínimo dos muestras aleatorias al mes. La persona encargada de recoger la leche en la ganadería es la que toma las muestras del tanque antes de vaciar la leche al camión cisterna. La elección de los días en los que se toman las muestras es totalmente aleatoria con el fin de evitar posibles manipulaciones por parte del ganadero.

El día posterior a la fecha de recogida se procede a su análisis en un laboratorio totalmente automatizado. No obstante, los ganaderos pueden incrementar voluntariamente el número de análisis, aunque ello supone un coste adicional que comparte con la empresa receptora de la leche.

El proceso anterior es general para todas las explotaciones integradas en la cooperativa que nos servirá de referencia. Dicha cooperativa se compone de alrededor de 70 ganaderos, pero para comprobar la utilidad de las técnicas estadísticas de control de procesos nos centraremos en una ganadería.

## 3.1 Definición de los parámetros de calidad

En primer lugar cabe señalar que el término “parámetro de calidad” correspondería a lo que, en la terminología del control estadístico de la calidad, hemos venido denominando “característica de calidad”, no obstante, en lo que sigue utilizaremos “parámetro de calidad” por ser el término de uso común en los análisis de calidad de la leche.

En términos generales hay que distinguir entre los parámetros que miden la calidad de composición de la leche, los que miden la calidad higiénico-sanitaria y los que tratan de detectar la existencia de sustancias prohibidas en la leche. Los parámetros que se analizan a partir de las muestras de leche son, fundamentalmente, los siguientes:

Materia Grasa. Es la cantidad de grasa que contiene la leche. El dato que proporciona el laboratorio se expresa en porcentaje.

Proteína. Es la cantidad de proteína bruta que contiene la leche. El dato viene dado en porcentaje.

Punto Crioscópico: Es la temperatura a la que se congela la leche y proporciona un método para comprobar si se le ha añadido agua.

Bacteriología. Se estima en unidades formadoras de colonia (UFC) y constituyen el método de control de roturas de la cadena de frío en la leche almacenada, o bien de la presencia de suciedad en el equipo. Ésta es una de las condiciones higiénico-sanitarias importantes en la leche cruda de vaca. El método de valoración utilizado ha sido el recuento de las colonias de microorganismos que crecen en una muestra de leche sometida a unas determinadas condiciones (30 ºC). El dato UFC que da el laboratorio se expresa en miles por ml de leche.

Células Somáticas. El recuento de células somáticas (RCS) presentes en la leche se considera el método indirecto de diagnóstico del estado sanitario de la mama. Una de las condiciones higiénico-sanitarias más claramente establecidas para la leche cruda de vaca es que sea producida a partir de vacas con ubres sanas. El método de valoración utilizado para el RCS ha sido el método Fluoro-opto-electrónico (Fossomatic), método debidamente validado. El dato RCS que proporciona el laboratorio se mide en miles por ml de leche.

Inhibidores. La presencia o ausencia de inhibidores es un método indirecto de estimación de la presencia o ausencia de sustancias químicas prohibidas en la leche cruda de vaca. Es la tercera condición higiénico-sanitaria de la leche. El método de valoración utilizado es la inhibición o no inhibición, en una muestra de leche, del crecimiento de un determinado microorganismo en unas determinadas condiciones. El dato refleja presencia o ausencia de inhibidores.

De las definiciones anteriores se deduce que la bacteriología y las células somáticas están en estrecha relación con el proceso de ordeño y enfriamiento de la leche. Son muy sensibles a variaciones externas (por ejemplo un corte de energía eléctrica puede suponer un aumento de bacterias ya que éstas encuentran un medio excelente de reproducción en la leche tibia). Para dichos parámetros se deben cumplir las siguientes normas (Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio):

| Contenido de gérmenes a 30 oC (por ml) |  100.000 (a) |
| --- | --- |
| Contenido de células somáticas (por ml) |  400.000 (b) |

(a) Media geométrica observada durante un periodo de dos meses, con dos muestras, por lo menos, al mes.

(b) Media geométrica observada durante un periodo de tres meses, con una muestra, por lo menos, al mes.

Diseñaremos un gráfico de control para el porcentaje de grasa y para el porcentaje de proteínas de la leche cruda de vaca. Sin embargo, son la bacteriología y el recuento de células somáticas los parámetros que más información proporcionan sobre el mantenimiento de la cadena de frío y sobre la presencia de mamitis, respectivamente. El primer parámetro se ve afectado por el funcionamiento del tanque de refrigeración y el segundo por el procedimiento empleado en el ordeño, entre otros factores. Así pues, podemos considerar que nos encontramos ante un proceso en el que intervienen máquinas, materiales y materia prima y que los parámetros de calidad observados son el resultado de la combinación de dichos elementos. De este modo se pueden aplicar las técnicas de control estadístico, en particular, los gráficos de control.

## 3.2. Diseño de los gráficos de control

Consideraremos las medidas recogidas durante el segundo semestre del 2003 en una ganadería de la citada cooperativa. Como ya hemos señalado, cada mes se recogen un determinado número de muestras para su análisis. Los parámetros para los que disponemos de información son:

Porcentaje de grasa

Porcentaje de proteínas

Unidades formadoras de colonias (miles por ml.): UFC

Recuento de células somáticas (miles por ml.): RCS

Los gráficos más adecuados para controlar estos parámetros son los gráficos X o gráficos de observaciones individuales. Ello se debe básicamente a dos motivos: que las medidas se toman a intervalos grandes de tiempo (aproximadamente una por semana), y que si se calculasen medias podrían ocultarse valores extremos que no deberían pasar desapercibidos. Por otro lado, si decidiéramos implementar un gráfico X– R promediando, por ejemplo, las observaciones de cada mes, nos encontraríamos con un inconveniente añadido, pues el tamaño de muestra no es constante debido a que el número de análisis realizados cada mes varía entre 4 y 6 análisis.

Una vez depurados los datos, eliminando algunas observaciones anómalas, bien porque contenían ceros, bien porque superaban ampliamente los límites legales establecidos y distorsionarían el análisis, disponemos de un total de 31 medidas para cada parámetro. En esta tarea hemos contado con el asesoramiento de un profesional veterinario que desempeña su trabajo en la citada cooperativa.

El primer paso para construir un gráfico de control es comprobar la normalidad de las medidas realizadas. En la tabla 2 aparecen los resultados obtenidos al aplicar el test de Kolomogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors y el test de Ryan-Joiner.

Tomando como referencia el test de Lilliefors, podemos admitir la normalidad de las cuatro características estudiadas pues el valor p correspondiente al estadístico es siempre superior a =0,05. Por su parte el test de Ryan-Joiner conduce a una conclusión similar, salvo para las “UFC” que presenta mayor desviación respecto de la normalidad. Asimismo, las gráficas de probabilidad normal (figura 1) corroboran las afirmaciones anteriores.

TABLA 2. Test de normalidad para los parámetros de calidad de la leche

|  | Kolmogorov-Smirnov (Lilliefors) |  | Ryan-Joiner |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estadístico | p-valor | Estadístico | p-valor |
| Grasa | 0,093 | >0,150 | 0,991 | >0,100 |
| Proteína | 0,142 | 0,107 | 0,973 | >0,100 |
| UFC | 0,122 | >0,150 | 0,952 | 0,014 |
| RCS | 0,122 | >0,150 | 0,981 | >0,100 |

FIGURA 1. Gráficos de probabilidad normal para los parámetros de calidad

En segundo lugar hay que estimar la media y la dispersión para cada característica de calidad, como paso previo a la construcción del gráfico de control. A continuación se detalla el procedimiento para el “Recuento de Células Somáticas”: RCS.

Estimación de la media: μ=X=131i=131Xi=198,5

MR=130i=231Xi−Xi−1=57,733

Estimación de la dispersión: σ=MRd2 =57,7331,128=51,182

Los límites del gráfico de observaciones individuales para controlar la media del proceso son los siguientes:

LSC=X+3MRd2=198,5+3(51,182)=352,046

LC=X=198,5

LIC=X−3MRd2=198,5−3(51,182)=44,954

La línea central y los límites de control para un gráfico de recorridos móviles que permitirá controlar la dispersión del proceso son:

LSC=D4MR=(3,267)(57,733)=188,614

LC=MR=57,733

LIC=D3MR=0

La representación de estos dos gráficos de control se muestra en la figura 2. En dichos gráficos los valores correspondientes a los límites superior e inferior y a la línea central aparecen redondeados. En el primero se indica el contenido medio de “Células Somáticas” presentes en la leche de esta ganadería durante el periodo de tiempo considerado, así como los límites de control. En el segundo se observa la variación de los datos y los límites entre los que se encuentra.

En todas las gráficas que siguen utilizaremos la notación “Gráficos I-MR” para referirnos a la representación conjunta de los gráficos de observaciones individuales y de recorridos móviles.

FIGURA 2. Gráficos de control I–MR para “RCS”.

En el gráfico de recorridos móviles hay un punto fuera del límite superior de control 3-sigma lo que significa que la dispersión no estaría bajo control y, por tanto, no tiene sentido interpretar el gráfico de observaciones individuales. El número [1] que aparece junto al punto indica que se está incumpliendo la primera regla para detectar falta de control: el punto cae fuera de los límites 3-sigma. En consecuencia, se deben revisar los datos y eliminar la observación u observaciones que provocan el estado de fuera de control. Posteriormente se recalculan los límites para ambos gráficos con una observación menos. Prescindiendo de los cálculos parciales, la representación final se muestra en la figura 3:

FIGURA 3. Gráficos de control I-MR para “RCS” (eliminando una observación)

Los gráficos resultantes muestran que, ahora, todas las medidas se encuentran bajo control estadístico, aunque en el gráfico de recorridos móviles se detecta claramente una serie de puntos con tendencia decreciente. Esta situación debe tomarse con precaución pues, hemos de recordar, que dichos recorridos no son independientes entre si. Por otro lado, la legislación vigente establece un límite superior para el “Recuento de Células Somáticas” de 400.000 unidades por ml que no se supera en ningún caso.

Es posible establecer límites de control más estrechos (por ejemplo límites 2–sigma) con el fin de detectar con mayor rapidez cambios en la media de RCS, aunque de esta manera aumentaría el error tipo I. En este caso existen dos observaciones entre los límites 2-sigma (límites de aviso) y los límites 3-sigma, aunque prácticamente se encuentran sobre el límite superior de aviso. En la figura 4 se puede comprobar esta situación. La representación se refiere únicamente al gráfico para controlar la media por ser el de mayor interés en este caso.

FIGURA 4. Gráficos de Observaciones Individuales para “RCS” con límites de aviso

El estudio que acabamos de realizar para el parámetro de calidad “Recuento de Células Somáticas” se puede repetir para el resto de los parámetros en estudio. En estos casos presentamos directamente los gráficos de control y la interpretación correspondiente.

En la figura 5 se presenta el gráfico correspondiente a la “Grasa”. Tal y como se observa, los datos están en control estadístico si se consideran límites 3-sigma, pero existen puntos que se encuentran en la zona de aviso. Un análisis más profundo del gráfico de control para la media pone de manifiesto dos situaciones que conviene resaltar: que durante el periodo de tiempo considerado se observa una tendencia creciente (aunque no demasiado pronunciada), y que el contenido medio en grasa se puede considerar alto (3,679). Al investigar las causas se comprobó que la producción de leche en el semestre de referencia se encontraba en claro descenso, pudiendo influir también el cambio de estación, pues los datos van desde principios de verano hasta diciembre. Ambas circunstancias pueden contribuir a que aumente el contenido en grasa de la leche.

FIGURA 5. Gráficos de control I-MR para “Grasa” con límites de aviso

En la figura 6 se presentan los dos gráficos de control para la media y la dispersión de las “Proteínas”. En este caso hemos optado por representar sólo los límites 3-sigma que, por si mismos son muy estrechos, ya que representar también los límites 2-sigma sólo añadiría confusión al gráfico.

Es evidente que las proteínas en los seis meses considerados experimentaron una clara tendencia creciente. En el gráfico de valores individuales hay 9 puntos por debajo del límite inferior de control y 11 por encima del límite superior. En el gráfico de recorridos móviles sólo hay 2 puntos por encima del límite superior 3-sigma.

Siguiendo un procedimiento similar al utilizado en el estudio del “Recuento de Células Somáticas”, habría que eliminar las observaciones correspondientes y recalcular los límites. No obstante, la situación no mejoraría ya que siguen apareciendo puntos fuera de control en el gráfico de recorridos móviles, y la tendencia no cambia en el gráfico que controla la media de proteínas.

FIGURA 6. Gráficos de control I-MR para “Proteína”

Por último, en la figura 7, se presentan los gráficos de control para el parámetro “Unidades Formadoras de Colonia”: UFC. Hemos de recordar que esta característica es la que más se desvía de la normalidad por lo que los resultados deben tomarse con cautela.

Al interpretar el gráfico de control para la dispersión de las UFC se detecta un punto por encima del límite superior que, evidentemente se encuentra en clara correspondencia con los saltos que aparecen en el gráfico de observaciones individuales, donde aparece un valor fuera del límite superior 3-sigma.

Bastará eliminar la observación que provoca esta situación para conseguir que los datos estén en control. Además, en ningún caso se supera el límite legal establecido para la “Bacteriología” (inferior a 100.000 unidades por ml). Sin embargo, cuando los valores de las UFC superan las 50.000 unidades por ml es muy probable que se deba a un problema de limpieza del tanque de refrigeración.

FIGURA 7. Gráficos de control I-MR para “UFC”

## 4. Conclusiones

El objetivo de este trabajo se ha centrado en comprobar la utilidad de las técnicas estadísticas de control de procesos en la vigilancia de determinados parámetros de calidad de la leche cruda de vaca.

Para ello se han planteado los fundamentos estadísticos de los gráficos de control, en concreto, los gráficos X– R  y los de observaciones individuales con el fin de mostrar las ventajas, inconvenientes y diferencias entre ambos. El tipo de medidas con las que hemos trabajado condiciona la elección del gráfico adecuado y su aplicación presenta algunas dificultades, sobre todo en lo que se refiere a la normalidad de las características estudiadas. En este caso hemos utilizado gráficos de observaciones individuales porque no tiene sentido formar muestras, ya que sólo se toman una o dos medidas cada semana.

En primer lugar hemos de señalar que existen grandes diferencias entre los datos recogidos para las distintas ganaderías y no se pueden establecer conclusiones generales. Por otro lado, si los datos se refieren a un periodo de tiempo largo, suelen presentar mucha variabilidad, algunos valores fuera de los límites legales y grandes desviaciones de la normalidad. Esto nos conduce a una primera conclusión: a la hora de diseñar gráficos de control para controlar características como las que nos ocupan, las medidas tienen que presentar cierta estabilidad.

Evidentemente, para lograr esta estabilidad pueden ser necesarios ajustes en el proceso de ordeño y almacenamiento de la leche. Es sobre todo en el almacenamiento donde más causas externas pueden influir y sobre las que hay que actuar. Así, por ejemplo, el tanque puede presentar problemas de refrigeración o de limpieza, que ocasionará una proliferación de gérmenes.

Como ejemplo hemos presentado y analizado la situación para una única ganadería perteneciente a una cooperativa de Castilla y León. Se han diseñado gráficos de control para la media y para la dispersión a partir de los datos de un semestre correspondientes a los valores que proporcionan los análisis del Laboratorio para los parámetro de calidad: “Grasa”, Proteínas”, “Unidades Formadoras de Colonia” y “Recuento de Células Somáticas”.

Los gráficos de control pueden ayudar a detectar tendencias en parámetros como la grasa y las proteínas, tal y como se comprobó en el caso estudiado. De la misma manera, proporcionan límites entre los que deberían mantenerse las observaciones, siempre que el proceso de enfriamiento y almacenamiento de la leche siga las normas higiénico-sanitarias adecuadas. Esto se ha puesto de manifiesto en los otros parámetros (“UFC” y “RCS”) donde, además, se pueden comparar los límites con las especificaciones que impone la normativa legal para la leche cruda de vaca.

En definitiva, de su interpretación se deducen algunas conclusiones importantes respecto al funcionamiento de la citada ganadería que, de ningún modo, se pueden generalizar. Ahora bien, cuando se cumplan las hipótesis exigidas, los gráficos de control son una herramienta muy útil para detectar irregularidades y localizar las causas que originan los problemas.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Pellitero, profesional veterinario, que nos ha asesorado en la elaboración de este estudio. Sin su ayuda desinteresada y sus interesantes aportaciones la presente comunicación no hubiera sido posible.

## Bibliografía

1. Banks, J. (1998): Control de calidad, México, Limusa.

2. Besterfield, D. H. (1995): Control de calidad (4ª ed.), México, Ed. Prentice Hall.

3. Grant, E. L.; Leavenworth, R. S. (1988): Statistical quality control (6ªed.), New York, McGraw-Hill, Inc.

4. Grima Cintas, P.; Tort-Martorell Labrés, X. (1995): Técnicas para la gestión de la calidad, Madrid, Díaz de Santos.

5. Huerga Castro, C; Abad González, J. I. (2000): “Herramientas estadísticas básicas en el control y mejora de la calidad. Una aplicación en la industria agroalimentaria” Actas XIV Reunión de Asepelt-España, Oviedo.

6. Ishikawa, K. (1994): Introducción al control de calidad, Madrid, Díaz de Santos.

7. López García, J. L. (1999): Calidad alimentaria: Riesgos y controles en la agroindustria, Madrid, Mundi-Prensa.

8. Montgomery, D. (1991): Control estadístico de calidad, México, Grupo Editorial Iberoamérica.

9. Navarrete Álvarez, E. (1998): Control estadístico de la calidad: control estadístico de procesos, Granada, Adara.

10. Pérez, C. (1999): Control estadístico de la calidad. Teoría, práctica y aplicaciones informáticas. SAS, SRATGRAPHICS, MINITAB, SPSS, Madrid, RA-MA.

11. Prat Bartés; A.; Tort-Martorell Labrés, X.; Grima Cintas; P.; Pozueta Fernández, L. (1997): Métodos estadísticos: control y mejora de la calidad, Barcelona, UPC.

12. Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables ala producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos. BOE 24 de Septiembre 1994.

13. Shewhart, W. A. (1931; rpt. 1980): Economic Control of Quality of Manufactured Product. Milwaukee, ASQC Quality Press.

14. Wadsworth, H. M.; Stephens, K. S.; Godfrey, A. B. (1986): Modern methods for quality control and improvement, New York, John Wiley & Sons.

El test de Lilliefors es una modificación del test de Kolmogorov-Smirnov que se debe utilizar cuando no se especifican los parámetros media y varianza de la distribución normal con la que se pretende comparar. Por su parte el test de Ryan –Joiner es un test basado en correlaciones y es similar al test de Shapiro-Wilk. Éste último es apropiado cuando el número de observaciones es inferior a 50.

El programa MINITAB 14, que hemos utilizado en el tratamiento de los datos, incorpora 8 criterios específicos que señalan falta de control.